ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Способ применения

- На поврежденный участок тела наложить медицинский бинт, выполняющий роль подшинного чулка.

- Вскрыть защитную упаковку.

- Размотать рулончик и подготовить лангету (рекомендуемое количество слоев лангеты не менее 8),

а если способ наложения предполагается турами, берется сам рулончик.

- Приготовленную лангету или рулончик погружают в емкость с питьевой водой на семь - десять секунд до полного покрытия лангеты или рулончика жидкостью.

Температура воды (20 ± 2)° С.

- Сильно отжать один раз до удаления лишней воды.

- Лангету разровнять на специально предназначенном для этого столе до получения однородности слоев и наложить в соответствии с требованиями характера травмы.

При нанесении спиралеобразной повязки – рулончик разматывается по спирали так, чтобы туры 	перекрывались на половину или две третьи своей ширины.

- Разгладить наложенную повязку и смоделировать необходимую форму с приданием ей эстетичного вида.

- Уложить пациента таким образом, чтобы исключить превышение рекомендуемой нагрузки на повязку на протяжении срока набора прочности и высыхания.

Примечание

Фиксирующие повязки из гипсовых бинтов накладываются только врачами-специалистами.

Сферы применения

Производство форм и капов в фарфоровой, фаянсовой и керамической   промышленности;

Производство сухих строительных смесей;

Тампонирование скважин в нефтяной промышленности;

Производство художественных деталей интерьера (лепных изделий, декоративных плит и деталей к ним, карнизов, вентиляционных решеток, а также для скульптурных работ);

Изготовление фантомов, музейных наглядных пособий;

Стоматология и травматология;

Металлургия и машиностроение.

Изготовление растворов из гипсовых вяжущих

| Для приготовления однородной массы сметанообразной консистенции, в холодную воду постепенно надо добавлять гипс и быстро перемешивать. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лучшее качество работы достигается при применении раствора до начала схватывания. Сильно застывшую массу нельзя вновь разводить водой и применять для работ. Удлинение сроков схватывания раствора достигается путем добавки в воду до затворения раствора клея (столярного, обойного), борной кислоты, буры и полимерных дисперсий (например, ПВА) и др. Для сокращения сроков схватывания раствора может использоваться в небольшом количестве поваренная соль. Количество добавок определяют опытным путем. Все зависит от вида вяжущих, их нормальной густоты и желаемого результата. Хранение Мешки с высокопрочным гипсом необходимо хранить в сухом месте на деревянном поддоне (настиле). Поврежденные мешки пересыпать и использовать в первую очередь. |  |  |  |  |  |  |  |